智能燃气监测与自动防护系统

硬件器件选择、引脚分配与接线设计说明

STM32F103C8T6 最小系统板 · 课设定稿方案

| 项目 | 定稿内容 |
| --- | --- |
| 主控 | STM32F103C8T6 最小系统板 |
| 气体检测 | MQ-4 + MQ-7 + MQ-8，三路模拟量 ADC 采集 |
| 显示/存储 | SSD1306 OLED（I2C1）+ AT24C02（I2C2） |
| 通信 | USART1→USB-TTL/PC，USART2→HC-05/手机 |
| 执行与报警 | 蜂鸣器 + 三色状态 LED + 继电器模拟燃气阀 + 阀门状态 LED |
| 人机输入 | 4 个 KEY：模式、阈值+、阈值-、安全确认 |
| 不采用 | 风扇/电机模块 |

本版用途：用于后续原理图修改、Proteus 仿真、PCB 绘制、电路焊接、STM32CubeMX 配置和软件编写。除非出现实际器件电平或封装问题，后续尽量不再改变 MCU 引脚。

# 1. 系统目标与总体方案

系统对三类气体进行独立检测，通过 STM32 ADC 获取三路模拟信号，实时显示检测值并与各自阈值比较。当任一路进入危险状态时，系统进行声光报警，并通过继电器模拟关闭燃气阀。报警解除后阀门不自动恢复，必须在环境恢复安全后按下 KEY4 进行人工确认。阈值和历史报警信息保存到 AT24C02，可通过 OLED、PC 串口或蓝牙进行显示/查询。

MQ-4 ─┐
MQ-7 ─┼─> ADC ─> STM32F103C8T6 ─┬─> OLED 实时显示
MQ-8 ─┘                          ├─> 绿/黄/红 LED
                                 ├─> 蜂鸣器
KEY1/2/3/4 ─────────────────────>├─> 继电器（模拟燃气阀）
                                 ├─> 阀门状态 LED
                                 ├─> AT24C02 历史/参数存储
                                 ├─> USB-TTL → PC
                                 └─> HC-05 → 手机

NORMAL：各气体均低于预警阈值，绿灯亮，蜂鸣器关闭，阀门允许开启。

WARNING：某一路接近/超过预警阈值但未达到危险阈值，黄灯亮，OLED 给出预警。

ALARM：任一路超过危险阈值，红灯亮、蜂鸣器报警、继电器进入关阀状态，并记录事件。

SAFE RESET：气体恢复安全后仍保持阀门关闭，只有按下 KEY4 才允许恢复。

# 2. 硬件器件选择

| 类别 | 器件 | 数量 | 用途/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控 | STM32F103C8T6 最小系统板 | 1 | 负责 ADC、I2C、USART、EXTI、GPIO；保留 SWD 下载调试 |
| 甲烷/天然气检测 | MQ-4 模块 | 1 | 使用 AO 模拟输出，DO 不使用 |
| 一氧化碳检测 | MQ-7 模块 | 1 | 使用 AO 模拟输出，DO 不使用 |
| 氢气检测 | MQ-8 模块 | 1 | 使用 AO 模拟输出，DO 不使用 |
| 显示 | 0.96 英寸 SSD1306 I2C OLED | 1 | I2C1 独占，显示实时值、阈值、状态、历史信息 |
| 掉电存储 | AT24C02 EEPROM 模块 | 1 | I2C2 独占，保存阈值和报警记录 |
| 蓝牙 | HC-05 模块 | 1 | USART2，与手机蓝牙串口工具通信 |
| PC 调试 | CH340/USB-TTL 模块 | 1 | USART1，串口打印、历史查询、调试 |
| 执行器 | 5V 单路继电器模块 | 1 | 模拟电磁阀开/关；优先选 3.3V 输入可识别的模块 |
| 报警 | 有源蜂鸣器模块 | 1 | GPIO 控制开/关 |
| 状态指示 | LED | 4 | 绿/黄/红状态灯 + 阀门状态灯 |
| 按键 | 6×6×5 mm 轻触按键/KEY | 4 | 模式、加、减、安全确认 |
| 电源开关 | SS-12D06 | 1 | 作为总电源开关，不占 MCU GPIO |
| ADC 分压 | 10 kΩ + 18 kΩ | 各 3 个 | 每一路 MQ AO 限制到 3.3V ADC 安全范围 |
| ADC 滤波 | 100 nF 陶瓷电容 | 3 | 每一路 ADC 节点对地，抑制噪声，可选但建议 |
| 电源 | 12V 输入 + 5V DC-DC 降压模块 | 1 套 | MQ、继电器等由 5V 供电；STM32 板按其 5V/3.3V 入口供电 |

LED 说明：如果使用的是带板载限流电阻的 LED 模块，可不再外接电阻；如果是裸 5 mm LED，必须串联限流电阻（常用 220 Ω～1 kΩ），不能直接由 GPIO 驱动裸 LED。

MQ 显示值说明：如果没有使用标准气体进行 Rs/R0 标定，不建议把 ADC 映射值直接宣称为真实 ppm。课设可显示“ADC 值/相对浓度/百分比等级”，或在完成标定后再显示 ppm。

# 3. STM32 最终引脚分配（建议冻结）

本方案取消 I2C1 重映射，使用默认 PB6/PB7；OLED 与 EEPROM 分别使用 I2C1、I2C2，代码和调试更直观。

| MCU 引脚 | 复用功能 | 连接对象 | 方向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA0 | ADC1_IN0 | MQ-4 AO | 输入 | 经 10k/18k 分压后接入 |
| PA1 | ADC1_IN1 | MQ-7 AO | 输入 | 经 10k/18k 分压后接入 |
| PA4 | ADC1_IN4 | MQ-8 AO | 输入 | 经 10k/18k 分压后接入 |
| PA2 | USART2_TX | HC-05 RXD | 输出 | STM32 → HC-05 |
| PA3 | USART2_RX | HC-05 TXD | 输入 | HC-05 → STM32 |
| PA9 | USART1_TX | USB-TTL RXD | 输出 | STM32 → PC |
| PA10 | USART1_RX | USB-TTL TXD | 输入 | PC → STM32 |
| PB6 | I2C1_SCL | OLED SCL | 双向总线 | I2C1 默认引脚 |
| PB7 | I2C1_SDA | OLED SDA | 双向总线 | I2C1 默认引脚 |
| PB10 | I2C2_SCL | AT24C02 SCL | 双向总线 | I2C2 默认引脚 |
| PB11 | I2C2_SDA | AT24C02 SDA | 双向总线 | I2C2 默认引脚 |
| PB8 | GPIO_Output | 绿 LED | 输出 | NORMAL |
| PB9 | GPIO_Output | 黄 LED | 输出 | WARNING |
| PA6 | GPIO_Output | 红 LED | 输出 | ALARM |
| PA7 | GPIO_Output | 蜂鸣器 IN | 输出 | 有源蜂鸣器模块 |
| PB12 | GPIO_EXTI12 | KEY1 模式/选择 | 输入 | 内部上拉，下降沿中断 |
| PB13 | GPIO_EXTI13 | KEY2 + | 输入 | 内部上拉，下降沿中断 |
| PB14 | GPIO_EXTI14 | KEY3 - | 输入 | 内部上拉，下降沿中断 |
| PB15 | GPIO_EXTI15 | KEY4 安全确认 | 输入 | 内部上拉，下降沿中断 |
| PA8 | GPIO_Output | 继电器 IN | 输出 | 模拟燃气阀执行 |
| PA5 | GPIO_Output | 阀门状态 LED | 输出 | 显示 OPEN/CLOSED |
| PA13 | SWDIO | ST-Link | 调试 | 保留 |
| PA14 | SWCLK | ST-Link | 调试 | 保留 |

资源余量：该分配仍保留 PA11、PA12、PA15、PB0、PB1、PB3、PB4、PB5 等若干 GPIO（其中部分与 JTAG/USB 等复用功能相关）。当前课设资源充足，不需要为了省引脚而共享 OLED 与 EEPROM 的 I2C 总线。

# 4. 各模块详细接线

## 4.1 电源与共地

12V DC 输入
   │
SS-12D06 总电源开关
   │
   └─> 5V DC-DC ─┬─> MQ-4 / MQ-7 / MQ-8
                  ├─> 5V 继电器模块
                  ├─> HC-05 模块（若为常见带稳压底板版本）
                  └─> STM32 最小系统板 5V 入口（按板卡实际标注）

STM32 3.3V ───────> OLED、AT24C02（优先 3.3V 供电）
所有模块 GND ─────> 系统公共 GND

三个 MQ 模块的加热器耗电较明显，5V 电源建议至少 1A，实际设计优先按 2A 留余量。

OLED/AT24C02 若模块板带 I2C 上拉，优先让其上拉到 3.3V，避免把 SDA/SCL 拉到 5V。

HC-05 若是裸核心模块而非带底板模块，应按 3.3V 规格供电；本课设常见 HC-05 底板通常可从 5V VCC 供电，但仍以实物丝印/模块资料为准。

## 4.2 三路 MQ 模块与 ADC 分压

MQ 模块 VCC 接 5V、GND 接公共地，只使用 AO。由于 AO 可能高于 STM32 ADC 的 3.3V 输入范围，每一路增加相同的电阻分压。

MQ AO ── R1=10kΩ ──┬──── STM32 ADC
                     │
                   R2=18kΩ
                     │
                    GND

可选：ADC 节点 ── 100nF ── GND

当 AO=5V 时，ADC 节点理论电压约为：5 × 18 / (10+18) ≈ 3.21V，低于 3.3V。三路对应关系如下：

| 传感器 | AO 分压后 | STM32 |
| --- | --- | --- |
| MQ-4 | 10k/18k 分压 | PA0 / ADC1_IN0 |
| MQ-7 | 10k/18k 分压 | PA1 / ADC1_IN1 |
| MQ-8 | 10k/18k 分压 | PA4 / ADC1_IN4 |

软件 ADC 采样时间不要设得过短；使用较长采样时间可提高对分压网络源阻抗的适应性。

DO 数字输出不接 MCU，避免模块板载电位器阈值与软件阈值形成两套逻辑。

## 4.3 OLED：I2C1

| OLED | STM32 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 3.3V（优先） | 以模块实际支持电压为准 |
| GND | GND | 公共地 |
| SCL | PB6 / I2C1_SCL | I2C1 默认引脚 |
| SDA | PB7 / I2C1_SDA | I2C1 默认引脚 |

常见 SSD1306 7 位地址为 0x3C，但应以模块实际地址为准。

OLED 建议 200～500 ms 刷新一次，无需在主循环每次迭代都全屏刷新。

## 4.4 AT24C02：I2C2

| AT24C02 | STM32 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 3.3V | 建议与 STM32 I/O 同电平 |
| GND | GND | 公共地 |
| SCL | PB10 / I2C2_SCL | I2C2 默认引脚 |
| SDA | PB11 / I2C2_SDA | I2C2 默认引脚 |

常见 AT24C02 基础 7 位地址为 0x50，A0/A1/A2 会影响地址，按模块接法确认。

EEPROM 写入存在内部写周期；写完成后使用适当延时或 ACK polling，不要连续无等待写入。

OLED 与 AT24C02 使用两组独立 I2C，可分别初始化 hi2c1、hi2c2，软件结构清楚；若使用中断/DMA，硬件上也可并行工作。

## 4.5 USART1：USB-TTL/PC

| STM32 | USB-TTL | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PA9 / USART1_TX | RXD | 交叉连接 |
| PA10 / USART1_RX | TXD | 交叉连接 |
| GND | GND | 必须共地 |

USB-TTL 优先使用 3.3V TTL 逻辑电平。

建议默认 115200-8-N-1，用于实时数据、调试日志、参数查询和历史记录输出。

## 4.6 USART2：HC-05

| STM32 | HC-05 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PA2 / USART2_TX | RXD | STM32 → 蓝牙 |
| PA3 / USART2_RX | TXD | 蓝牙 → STM32 |
| GND | GND | 必须共地 |
| 5V 或 3.3V | VCC | 按 HC-05 模块版本供电 |

常见 HC-05 透传波特率可能为 9600；AT 模式和透传模式参数以实物配置为准。

蓝牙端可直接使用手机“蓝牙串口助手”进行课设演示，无需额外开发完整 APP。

## 4.7 4 个按键

| KEY | 引脚 | 建议功能 | 接法 |
| --- | --- | --- | --- |
| KEY1 | PB12 / EXTI12 | 模式切换 / 选择 MQ-4、MQ-7、MQ-8 阈值 | GPIO 内部上拉，按键按下接 GND |
| KEY2 | PB13 / EXTI13 | 阈值 + | GPIO 内部上拉，按键按下接 GND |
| KEY3 | PB14 / EXTI14 | 阈值 - | GPIO 内部上拉，按键按下接 GND |
| KEY4 | PB15 / EXTI15 | 安全确认 / 人工恢复阀门 | GPIO 内部上拉，按键按下接 GND |

PB12～PB15 均属于 EXTI15_10 中断向量，软件在回调中根据 GPIO_Pin 判断具体按键。

按键中断只做置标志/记录事件，消抖和具体业务逻辑放到主循环或定时任务中，避免在 ISR 内执行 OLED/I2C/EEPROM 等耗时操作。

建议软件消抖 20～50 ms。

## 4.8 LED、蜂鸣器、继电器

| 功能 | 引脚 | 建议定义 |
| --- | --- | --- |
| 绿 LED | PB8 | NORMAL |
| 黄 LED | PB9 | WARNING |
| 红 LED | PA6 | ALARM |
| 蜂鸣器 | PA7 | ALARM 时开启，可选预警短鸣 |
| 继电器 IN | PA8 | 模拟燃气阀执行 |
| 阀门状态 LED | PA5 | 显示 Valve OPEN/CLOSED |

继电器模块如果输入端不能可靠识别 STM32 的 3.3V 高电平，则增加 NPN 三极管或逻辑级 MOSFET 驱动；若模块已明确兼容 3.3V 输入，可直接接 PA8。

软件应抽象“继电器有效电平”，因为不同继电器模块可能是高电平触发或低电平触发。

# 5. 建议的软件功能与状态机

| 状态 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 | 蜂鸣器 | 阀门 | 主要动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | ON | OFF | OFF | OFF | OPEN | 正常采集/显示/通信 |
| WARNING | OFF | ON | OFF | 可短鸣 | OPEN | 显示预警，持续监测 |
| ALARM | OFF | OFF | ON | ON | CLOSED | 关阀、锁存、写 EEPROM、串口/蓝牙上报 |
| SAFE_WAIT | 可定义 | 可定义 | OFF | OFF | CLOSED | 浓度已恢复但等待 KEY4 人工确认 |

任意一路达到危险条件
        ↓
进入 ALARM
        ↓
红灯 + 蜂鸣器 + 继电器关阀
        ↓
写入 AT24C02 报警记录
        ↓
即使浓度恢复正常，也不自动开阀
        ↓
进入 SAFE_WAIT
        ↓
三路均安全 + 用户按 KEY4
        ↓
恢复 NORMAL / 允许开阀

阈值设置建议：KEY1 循环选择 MQ-4 → MQ-7 → MQ-8 → 返回实时界面；KEY2/KEY3 修改当前选中气体阈值，修改后延时保存到 EEPROM，避免每按一次按键就立即写 EEPROM。

# 6. AT24C02 数据存储建议

AT24C02 容量为 2 Kbit（256 字节）。课设数据量很小，可将“系统配置”和“报警记录”分区。下面是一种简单、易实现的布局。

| 地址范围 | 内容 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | Magic 标志 | 例如 0xA5，用于判断 EEPROM 是否初始化 |
| 0x01 | 配置版本 | 后续修改结构时便于兼容 |
| 0x02–0x03 | MQ-4 阈值 | uint16_t |
| 0x04–0x05 | MQ-7 阈值 | uint16_t |
| 0x06–0x07 | MQ-8 阈值 | uint16_t |
| 0x08 | 事件计数/写指针 | 用于循环记录 |
| 0x10 以后 | 报警记录区 | 每条记录固定长度，循环覆盖最旧记录 |

没有 RTC 时，历史记录可保存“事件序号、气体类型、触发值、阈值、状态”等，不必伪造真实年月日时间。

若后续确实需要真实时间，再扩展 DS3231 等 RTC；当前版本不需要增加。

# 7. STM32CubeMX 配置清单

| 模块 | 配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SYS | Debug = Serial Wire | 保留 PA13/PA14 SWD 下载调试 |
| ADC1 | IN0、IN1、IN4 | MQ-4/MQ-7/MQ-8；建议 Scan + DMA 或定时轮询 |
| I2C1 | PB6=SCL，PB7=SDA | OLED |
| I2C2 | PB10=SCL，PB11=SDA | AT24C02 |
| USART1 | PA9 TX / PA10 RX | PC 调试，建议 115200 |
| USART2 | PA2 TX / PA3 RX | HC-05，按模块实际波特率 |
| GPIO Output | PB8、PB9、PA6、PA7、PA8、PA5 | LED、蜂鸣器、继电器 |
| EXTI | PB12～PB15 Falling Edge + Pull-up | 4 个按键 |
| NVIC | EXTI15_10 | 开启按键中断 |

# 8. Proteus 仿真建议

如果 Proteus 中找不到具体 MQ-4/MQ-7/MQ-8 模块模型，可使用 POT（电位器）或可变直流源分别模拟三路 AO 电压，重点验证 ADC、阈值和状态机逻辑。

OLED 若模型/库不稳定，可以先用 Virtual Terminal/LCD 验证软件逻辑，再切换 SSD1306 模型。

AT24C02 通常可直接使用 24C02/24LC02 等兼容模型，地址脚 A0/A1/A2 与原理图保持一致。

继电器模块在 Proteus 中可用 RELAY-SPDT + NPN 驱动 + 续流二极管模拟；也可用 LED 表示阀门执行状态。

HC-05 在 Proteus 中可以先用 Virtual Terminal 代替 USART2 对端，验证蓝牙通信协议后再接实物。

仿真优先验证功能链：采集 → 阈值判断 → OLED/串口显示 → 报警 → 关阀 → EEPROM 记录 → KEY4 安全恢复。

# 9. 原理图、PCB 与焊接注意事项

模块化优先：STM32 最小系统板、MQ、OLED、EEPROM、HC-05、继电器均可用排针/排母连接，课设 PCB 不必把所有模块内部电路重新画一遍。

电源线比信号线更宽；三只 MQ 和继电器的 5V/GND 走线要有足够余量，不要从 STM32 的细信号电源路径串过去。

三路 ADC 走线尽量短，远离继电器、电源开关、蜂鸣器等噪声源；100nF 滤波电容靠近 MCU ADC 输入或接口放置。

I2C SCL/SDA 尽量成对、短距离布线；确认模块是否自带上拉，避免多个模块并联过多上拉导致等效阻值过低。

继电器模块和低压模拟信号尽量分区。若以后接真实电磁阀或更高电压负载，应单独考虑电气隔离、触点容量、反向感应电压和安全规范；当前课设只做低压模拟。

接口丝印建议写清：MQ4_AO、MQ7_AO、MQ8_AO、OLED_SCL/SDA、EEPROM_SCL/SDA、BT_TX/RX、PC_TX/RX、KEY1~4、RELAY、VALVE_LED。

# 10. 实物上电与联调顺序

只焊/连接电源部分，测 12V、5V、3.3V 是否正确，确认无短路。

连接 STM32 最小系统板，使用 ST-Link 下载最小 LED/串口程序，确认 MCU 正常。

测试 USART1 + USB-TTL，确保 PC 串口打印稳定。

逐个接入 MQ-4、MQ-7、MQ-8，测分压前/后的实际电压，再开启 ADC 采集。

接 OLED（I2C1），先做 I2C 地址扫描，再显示固定文字和 ADC 数据。

接 AT24C02（I2C2），测试单字节/多字节读写和掉电保存。

接 4 个 KEY，验证 EXTI 和软件消抖。

接三色 LED、蜂鸣器，验证 NORMAL/WARNING/ALARM。

接继电器和阀门状态 LED，确认模块有效电平，验证报警锁存与 KEY4 安全恢复。

最后接 HC-05，完成 USART2 透传和手机显示。

整机连续运行，验证掉电重启、阈值恢复、报警记录、反复按键和继电器动作。

# 11. 最终验收功能清单

☐  三路 MQ 模拟量均可读取并在 OLED/串口显示。

☐  MQ-4、MQ-7、MQ-8 可分别设置阈值。

☐  KEY1/KEY2/KEY3 可完成模式切换和阈值加减。

☐  任一路达到危险条件后红灯、蜂鸣器、继电器动作正确。

☐  报警解除后阀门不会自动恢复；三路安全后按 KEY4 才恢复。

☐  修改阈值后掉电重启仍能从 AT24C02 恢复。

☐  报警事件可以写入 AT24C02，并通过 OLED 或 PC 串口查询。

☐  USART1 与 PC 同时工作正常，USART2 与 HC-05 同时工作正常。

☐  OLED 使用 I2C1，EEPROM 使用 I2C2，互不占用同一外设。

☐  连续运行无异常复位、I2C 卡死、串口乱码或继电器误动作。

# 附录 A：最终接线速查表

PA0  ← MQ-4 AO（经分压）
PA1  ← MQ-7 AO（经分压）
PA4  ← MQ-8 AO（经分压）

PA2  → HC-05 RXD
PA3  ← HC-05 TXD
PA9  → USB-TTL RXD
PA10 ← USB-TTL TXD

PB6  → OLED SCL
PB7  ↔ OLED SDA
PB10 → AT24C02 SCL
PB11 ↔ AT24C02 SDA

PB8  → 绿 LED
PB9  → 黄 LED
PA6  → 红 LED
PA7  → 蜂鸣器
PA8  → 继电器 IN
PA5  → 阀门状态 LED

PB12 ← KEY1 模式
PB13 ← KEY2 +
PB14 ← KEY3 -
PB15 ← KEY4 安全确认

PA13 ↔ SWDIO（保留）
PA14 ← SWCLK（保留）

最终建议：当前 GPIO、ADC、I2C、USART 资源均足够。后续原理图和 PCB 直接按本表实施；若实物模块出现 5V/3.3V 电平兼容问题，优先调整外围接口电路，不随意重新分配 MCU 引脚。